| Канюля кислородная назальная взрослая, арт. 0109-00-02 |  |
| --- | --- |
| Используется для кратковременной и длительной подачи кислорода пациенту | Соответствие |
| Код позиции КТРУ 32.50.13.110-00005149 |  |
| Размер | L |
| Изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ | Соответствие |
| Края канюли гладкие, закругленной формы | Соответствие |
| Носовые зубцы прямые, мягкие | Соответствие |
| Фиксация канюли на голове пациента осуществляется при помощи регулируемой петли | Соответствие |
| Наружный диаметр зубцов, мм | 5,0 |
| Внутренний диаметр зубцов, мм | 3,0 |
| Длина зубцов, мм | 14,0 |
| Расстояние между зубцами, мм | 8,5 |
| Длина соединительной трубки, мм | 2000 |
| Наружный диаметр трубки, мм | 5,0 |
| Соединительная трубка снабжена продольными ребрами жесткости (звездообразный просвет), устойчива к слипанию стенок при перегибах | Соответствие |
| Трубка имеет универсальный коннектор для соединения с кислородными магистралями | Соответствие |
| Стерилизовано оксидом этилена | Соответствие |
| Индивидуальная стерильная упаковка | Соответствие |
| Срок годности | 5 лет |
| Комплектность: |  |
| Канюля кислородная назальная взрослая, L | 1 шт. |